СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ЭКВАНТА "LED 07-80"

Паспорт

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильник светодиодный, антивандальный энергосберегающий (светильник) предназначен для обеспечения  освещения в плохо освещенных зонах: лестничных клетках, коридорах и тамбурах, подвалах и чердаках, комнатах и лифтовых площадках, находящиеся в любых типах жилых или производственных помещений.

1.2 Светильник поставляется в 4-х исполнениях.

- LED 07-80

- LED 07-80 ОА  (опто-акустический)

- LED 07-80 ДН  (день-ночь)

- LED 07-80 Д     (дежурный)

1.3 Светильник  "LED 07-80ОА" обеспечивает  автоматическое включение освещения от любого звукового импульса средней громкости (голос, открывание двери, шаги, и т.д.) на период – 2 мин. Повторное включение освещения возможно после очередного звукового импульса.

При достаточной освещенности (более 10 люкс) прибор не реагирует на звук и освещение не включается.

1.4 Светильник  "LED 07-80Д" обеспечивает автоматическое включение освещения от любого звукового импульса средней громкости (голос, открывание двери, шаги, т.д.) на период – 2 мин. Повторное включение освещения возможно после очередного звукового импульса.  В отсутствии звуковых импульсов прибор излучает  5% от максимальной яркости.

1.5 Светильник  "LED 07-80ДН " обеспечивает автоматическое включение освещения в темное время суток (уровень освещенности менее 10 люкс) и выключение в светлое время суток вне зависимости от окружающего звука.

Анализ уровня освещенности осуществляется через каждые 20 мин., путем кратковременного выключения лампы для измерения  уровня внешней освещенности.

1.6 Светильник  "LED 07-80" не имеет модуля автоматического управления, подключение светоизлучающего элемента к сети осуществляется по средствам выключателя.

1.7 Корпус прибора выполнен из ударопрочного пластика.

1.8 В качестве источника света используются сверх яркие светодиоды произведенные на территории Российской федерации.

1.9 Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75, климатическому исполнению "УХЛ", категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69.

1.10 Температура окружающей среды при эксплуатации допускается от -40°С до +50°С.

1.11 Светильник рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Электропитание светильника осуществляется от сети переменного тока с  номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

2.2 Степень защиты оболочки – IР20.

2.4 Масса, не более 0.7 кг.

2.5 Габаритные размеры, не более 200х170х40 мм.

2.6 Мощность потребления  6.5 Вт.

2.7 Световой поток  более 800 Лм (лапа накаливания 100 Вт).

2.8 Энергосбережение 90%  (относительно лампы накаливания).

2.9 Срок службы при соблюдении правил эксплуатации не менее 50 000 ч (не менее 10 лет, при эксплуатации 12 часов в сутки).

2.10 Температура свечения от 4000К до 5000К (нейтральный белый).

2.11 Коэффициент пульсаций светового потока не более 5%.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Светильник поставляется в следующей комплектации:

3.1 Светильник светодиодный "LED 07-80" – 1шт.

3.2 Светильник светодиодный "LED 07-80" паспорт – 1экз. на 1 коробку.

3.3 Комплект крепежа – 1комп.

4 УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Указание мер безопасности

4.1.1 Все работы по монтажу и обслуживанию, должны производиться только при отключенном напряжении.

4.1.2 Обслуживающему персоналу при монтаже и в процессе эксплуатации необходимо руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

4.1.3 К техническому обслуживанию допускаются  лица, прошедшие специальный инструктаж и имеющие квалификационную группу  по технике безопасности не ниже третьей.

4.2 Подготовка к эксплуатации

4.2.1 Разметить и просверлить в опорной стене 2 отверстия диаметром 6 мм и глубиной 65 мм.

4.2.2 Через отверстия в боковой стенке корпуса светильника завести провода от питающей сети и подсоединить к клеммной колодке.

«ВНИМАНИЕ» не допускается наличие внутри корпуса петель из проводов питающей сети!

4.2.3 Закрепить светильник при помощи анкерных болтов из комплекта поставки.

4.2.4 Подключить светильник к питающей сети.

4.3 Техническое обслуживание

4.3.1 Отключить светильник от питающей сети.

4.3.2 Демонтировать светильник.

4.3.3 Открутить винты  крепления рассеивателя.

4.3.4 Снять рассеиватель.

4.3.5 Протереть рассеиватель и внутреннюю поверхность корпуса светильника мягкой ветошью.

4.3.6 Собрать светильник в обратной последовательности.

5 УПАКОВЫВКА

5.1 Светильник упакован в картонную коробку по 40 шт. в одну коробку.

6. ХРАНЕНИЕ

Светильники должны храниться в помещениях с температурой воздуха от 5º до 45º С и относительной влажностью не более 80%.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник светодиодный "LED 07-80"____изготовлен и принят в соответствии  с требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ООО "Оптимальные технологии"

___________________________________________________________________

Упаковщик                                                             месяц, год

Адрес предприятия-изготовителя:

620107, г. Екатеринбург, ул. Машинистов д.14  ООО «Экванта» тел. +7 343 247-81-21

http://ekvanta.ru

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильника светодиодного

"LED 07-80" конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.